ПОДЪЕМНИК

HE 300/500/1000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем как использовать подъемник, тщательно прочитайте эти инструкции и ознакомьтесь с символами  безопасности. Руководство должно всегда храниться рядом с машиной.

Содержание этого руководства по использованию и обслуживанию соответствует Директиве Машиностроения ЕЭС 89/392 и последующим поправкам. Как изготовитель, EUROPEA резервирует право производить изменения без предварительного уведомления и, при этом не подвергаясь никаким санкциям, и также не нарушая своих обязательств по соблюдению главных технических характеристик безопасности.

Символ      является предупреждением и указывает, что инструкции должны быть

выполнены, для того чтобы предотвратить травмы. Несоблюдение таких инструкций может привести к телесным повреждениям, которые, в некоторых случаях, могут быть очень серьезными.

ГАРАНТИЯ

Компания гарантирует бесплатную замену любой дефектной части в течение 12 месяцев с даты  поставки подъемника при условии, что, после осмотра, выполненном

техническим центром, выяснилось, что покупатель использовал машину правильно, соблюдая все стандарты использования и обслуживания, содержащиеся в этом руководстве, не разбирал и не производил замены каких-либо частей и механизмов в машине.

Электрические части и стальной трос исключены из гарантии.

Для любого ремонта по гарантии пользователь своими силами и за свой счет должен доставить машину в любой уполномоченный сервисный центр TEA INTERNATIONAL.

Изготовитель не несет ответственность за любое другое повреждение, включая

повреждение в результате не использования подъемника.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Подъемник поставляется упакованным в специальный полиэтиленовый пакет.

Полный вес упакованной машины - 55 кг.

Во время покупки, покупатель должен удостовериться, что машина не повреждена и

включает все необходимые принадлежности (инструкция, сертификат соответствия,

гарантийное свидетельство).

С устройством нужно обращаться осторожно, используя соответствующее оборудование и избегая любых ударов.

Перед работой с устройством, пользователь должен сначала проверить что:

a)трос полностью намотан на барабан и крюк присоединен к корпусу машины

b) выход электропитания отсоединен.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

HE 500 -  МОНОФАЗНЫЙ ПОДЪЕМНИК С   МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ – 300/500/1000 кг.

Подъемник был разработан и построен, для подъема предметов, материалов или товаров. Категорически запрещено использовать машину для поднятия людей и/или животных.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Подъемник оборудован асинхронным, самотормозящим двигателем с дисковым тормозом,

который обычно блокируется соответствующими по размеру пружинами натяжения.

Это также разработано и произведено TEA INTENATIONAL

Подъемник  также включает компактную лебедку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ДВИГАТЕЛЬ			- асинхронный A.C.

- С самотормозящим  дисковым

- Закрытого типа с внешней вентиляцией

ЛЕБЕДКА	- Отлитая под давлением алюминиевая конструкция и устройство поддержки

- Цилиндрические шестерни

- Валы  монтируемые на шарикоподшипниках

(1) СМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ HE 300/500/1000 В ПРИЛОЖЕНИИ

ПАРАМЕТРЫ ТРОСА

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД.ИЗМ. | HE500M Трос двойной | HE500M Трос единый | HE500T | HE300M | HE1000T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромотор | тип | #### МОНОФАЗНЫЙ | #### МОНОФАЗНЫЙ | Трехфазовый | Трехфазовый | Трехфазовый |
| Мощность мотора | кВт | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 3,8 | 2,5 |
| Вольтаж | В | 230 | 230 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ток на пике нагрузки | А | 9 | 13 | 6/10 | 9 | 6/10 |
| ### КОНДЕНСАТОР |  | 60+60 | 60+60 | - | 60+60 | - |
| Макс. грузоподъемность | Кг | 500 | 500 | 500 | 300 | 1000 |
| Рабочая длина | М | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
| Количество несущих секций |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Средняя скорость подъема | м/мин | ~ 11,5 | ~ 22 | ~ 29 | 20 | ~ 11,5 |
| БАРАБАН Диаметр барабана | MM | 120 | 140 | 150 | 120 | 150 |

КРЮК

Один с устройством против срыва

Мощность ........................................................... 750 кг (he300,  he500) 1500 кг (he1000)

Устройства безопасности: переключатель ограничения подъема с контролем

положительного действия и в соответствии с EN50047.

Шумовая эмиссия: уровень эквивалентного непрерывного акустического давления,

измеренный при предельной нагрузке согласно Международной Организации по Стандартизации  ISO 3746 (prEN 23746) - 85 децибелов (A).

УСТАНОВКА

Подъемник может быть установлен следующим образом:

a) монтироваться на несущем основании (станине), изготовленном компанией

b) устанавливаться на несущем основании (которое может быть оснащено подкрановыми путями), построенном пользователем.

Для случая b) пользователь должен представить отчет о вычислениях для несущего основания, подготовленный компетентным техником.

В целях вычисления и для того чтобы проверить вышеупомянутую конструкцию, необходимо сообщить о силах (нагрузке), действующих на колеса скользящей вагонетки при самом суровых условиях нагрузки, (подъемник с максимальной мощностью 300 кг).

| F1 | 706N | 72KG |
| --- | --- | --- |
| F2 | 3210N | 327KG |
| F3 | 1040N | 106KG |
| F4 | -810N | -82KG |

Чтобы использовать подъемник на несущем основании пользователь должен сначала стабилизировать такое основание с помощью следующих процедур, описанных ниже.

ОСНОВАНИЕ

Подъемник должен быть установлен на основании с адекватной несущей способностью.

(Пластина (табличка) с техническими данными, указывающими максимальную мощность, присоединена к скользящему двойному рельсу).

Несущее основание состоит из частей, указанных в диаграмме на странице 16.

Структура должна быть собрана как показано в вышеупомянутой диаграмме. Необходимо проверить,  что соединительные гайки на арках были туго прикручены (позиция  2-3), на двойном рельсе (позиция 1) и болты скрепляющие поперечные перекладины соединительной арки (позиция 4).

Поперечные перекладины должны использоваться, чтобы стабилизировать основание. Категорически запрещено стабилизировать основание иначе, чем способом описанным ниже.

Так же запрещено использовать противовесы, которые просто лежат, не будучи постоянно прикрепленными к тыловой (задней) арке, чтобы предотвратить конструкцию от опрокидывания.

Основание может быть стабилизировано одним из следующих двух способов:

a) Стабилизация с использованием контейнеров с балластом.

Два контейнера с балластом, которые могут поставляться изготовителем, должны быть прикреплены (с использованием специальных зажимов) к подпоркам (стойкам) тыловой (задней) арки основания, как указано в диаграмме сборки.

Балласт в каждом контейнере должен иметь минимальную массу 150 кг.

В любом случае, минимальный полезный объем каждого из этих двух контейнеров не должен быть меньше чем 0.12 м3.

Материал, которым будет заполнен контейнер, должен быть твердым, инертным, и его масса должна иметь объем, который больше  или равен 1300 кг\м3.

.Минимальная общая масса этих двух контейнеров, включая балласт должна быть 356 кг.

Чтобы проверить сопротивление опорной (несущей) поверхности, силы, приложенные в более низких концах арок, рассчитываются ( принимая во внимание, что у максимально  заполненных  контейнеров объем - 1300 кг\м3 ) при следующих условиях загрузки:

1) подъемник с грузом 300 кг во внутреннем положении между этими двумя арками (позиция M)

2) подъемник с грузом 300 кг в максимальном наклонном положении (позиция N)

1Kg=9,8N

b) Стабилизация с использованием якорей

Якорь должен быть сделан, путем присоединения задней (тыловой) арки основания к устойчивой конструкции с использованием цепей или скоб, согласно вычислениям и инструкциям, выполненным профессионально компетентным техником, который должен выдать специальное свидетельство.

Силы, приложенные в  концах основания и те силы, которые необходимы для их компенсации, чтобы гарантировать устойчивость, приведены в следующих таблицах, относительно следующих двух условий загрузки:

1) подъемник с грузом 300 кг во внутреннем положении между двумя арками (позиция M)

2) подъемник с грузом 300 кг в максимальном выдвинутом (наклоненном) положении (позиция N)

1Kg=9,8N

Основанный на измерениях и типе груза, который будет поднят, устройство должно быть установлено так чтобы груз не ударился о другие движущиеся тела или о стационарные части прилегающих конструкций во время движений при подъеме или опускании грузов.

Пользователь должен принять все необходимые меры, независимо от типа

выполнения установки, чтобы защитить себя от риска падения.

В особенности пользователь должен строго выполнить следующие инструкции:

а ) подмости опоры должны быть достаточно широкими и, по внешним сторонам должны быть оборудованы стандартным ограждением и напольной оградительной планкой.

в) можно оставить открытый промежуток для того, чтобы передать лопату или ведро при условии, что в этом месте будет установлена напольная оградительная планка высотой не меньше чем 30 см. Открытый участок должен быть уменьшен до строго необходимых размеров и оснащен крепкими и жесткими боковыми перилами, из которых те, которые находятся напротив позиции натяжения, должны быть дополнительно защищены участками неподвижных подмостей.

c) две железные скобы, выступающие, по крайней мере, на 20 см, должны быть установлены на внутреннюю сторону опор описанных выше, на высоте 1.20 м. и перпендикулярно к открытому участку, которые будут использоваться как поддержка и защита для рабочего.

d) щиты (подмостки) из отдельных полок должны быть сформированы с помощью  досок с толщиной не меньше чем 5 см, которые должны опираться на поперечины (траверсы) и иметь расстояние, касающееся секций и центра, которые измерены относительно максимального груза, прогнозируемого для каждой из полок.

УСТАНОВКА

Подъемник может быть установлен следующим образом:

a) монтироваться на несущем основании (станине), изготовленном компанией «EUROPEA».

b) устанавливаться на несущем основании (которое может быть оснащено подкрановыми путями), построенном пользователем.

Для случая b) пользователь должен представить отчет о вычислениях для несущего основания, подготовленный компетентным техником.

В целях вычисления и для того чтобы проверить вышеупомянутую конструкцию, необходимо сообщить о силах (нагрузке), действующих на колеса скользящей вагонетки при самом суровых условиях нагрузки, (подъемник с максимальной мощностью 500 кг).

Чтобы использовать подъемник на несущем основании пользователь должен сначала стабилизировать такое основание с помощью следующих процедур, описанных ниже.

ОСНОВАНИЕ

Подъемник должен быть установлен на основании с адекватной несущей способностью.

(Пластина (табличка) с техническими данными, указывающими максимальную мощность, присоединена к скользящему двойному рельсу).

Несущее основание состоит из частей, указанных в диаграмме на странице 15.

Структура должна быть собрана как показано в вышеупомянутой диаграмме. Необходимо проверить,  что соединительные гайки на арках были туго прикручены (позиция  2-3), на двойном рельсе (позиция 1) и болты скрепляющие поперечные перекладины соединительной арки (позиция 4).

Поперечные перекладины должны использоваться, чтобы стабилизировать основание. Категорически запрещено стабилизировать основание иначе, чем способом описанным ниже.

Так же запрещено использовать противовесы, которые просто лежат, не будучи постоянно прикрепленными к тыловой (задней) арке, чтобы предотвратить конструкцию от опрокидывания.

Основание может быть стабилизировано одним из следующих двух способов:

a) Стабилизация с использованием контейнеров с балластом.

Два контейнера с балластом, которые могут поставляться изготовителем, должны быть прикреплены (с использованием специальных зажимов) к подпоркам (стойкам) тыловой (задней) арки основания, как указано в диаграмме сборки.

Балласт в каждом контейнере должен иметь минимальную массу 220 кг.

В любом случае, минимальный полезный объем каждого из этих двух контейнеров не должен быть меньше чем 0.17 м.

Материал, которым будет заполнен контейнер, должен быть твердым, инертным, и его масса должна иметь объем, который больше  или равен 1300 кг\м.

.

Минимальная общая масса этих двух контейнеров, включая балласт должна быть 516 кг.

Чтобы проверить сопротивление опорной (несущей) поверхности, силы, приложенные в более низких концах арок, рассчитываются ( принимая во внимание, что у максимально  заполненных  контейнеров объем - 1300 кг\м ) при следующих условиях загрузки:

1) подъемник с грузом 500 кг во внутреннем положении между этими двумя арками (позиция M)

2) подъемник с грузом 500 кг в максимальном наклонном положении (позиция N)

b) Стабилизация с использованием якорей

Якорь должен быть сделан, путем присоединения задней (тыловой) арки основания к устойчивой конструкции с использованием цепей или скоб, согласно вычислениям и инструкциям, выполненным профессионально компетентным техником, который должен выдать специальное свидетельство.

Силы, приложенные в  концах основания и те силы, которые необходимы для их компенсации, чтобы гарантировать устойчивость, приведены в следующих таблицах, относительно следующих двух условий загрузки:

1) подъемник с грузом 500 кг во внутреннем положении между двумя арками (позиция M)

2) подъемник с грузом 500 кг в максимальном выдвинутом (наклоненном) положении (позиция N)

Основанный на измерениях и типе груза, который будет поднят, устройство должно быть установлено так чтобы груз не ударился о другие движущиеся тела или о стационарные части прилегающих конструкций во время движений при подъеме или опускании грузов.

Пользователь должен принять все необходимые меры, независимо от типа

выполнения установки, чтобы защитить себя от риска падения.

В особенности пользователь должен строго выполнить следующие инструкции:

а ) подмости опоры должны быть достаточно широкими и, по внешним сторонам должны быть оборудованы стандартным ограждением и напольной оградительной планкой.

в) можно оставить открытый промежуток для того, чтобы передать лопату или ведро при условии, что в этом месте будет установлена напольная оградительная планка высотой не меньше чем 30 см. Открытый участок должен быть уменьшен до строго необходимых размеров и оснащен крепкими и жесткими боковыми перилами, из которых те, которые находятся напротив позиции натяжения, должны быть дополнительно защищены участками неподвижных подмостей.

c) две железные скобы, выступающие, по крайней мере, на 20 см, должны быть установлены на внутреннюю сторону опор описанных выше, на высоте 1.20 м. и перпендикулярно к открытому участку, которые будут использоваться как поддержка и защита для рабочего.

d) щиты (подмостки) из отдельных полок должны быть сформированы с помощью  досок с толщиной не меньше чем 5 см, которые должны опираться на поперечины (траверсы) и иметь расстояние, касающееся секций и центра, которые измерены относительно максимального груза, прогнозируемого для каждой из полок.

УСТАНОВКА

Подъемник может быть установлен следующим образом:

a) монтироваться на несущем основании (станине), изготовленном компанией «EUROPEA».

b) устанавливаться на несущем основании (которое может быть оснащено подкрановыми путями), построенном пользователем.

Для случая b) пользователь должен представить отчет о вычислениях для несущего основания, подготовленный компетентным техником.

В целях вычисления и для того чтобы проверить вышеупомянутую конструкцию, необходимо сообщить о силах (нагрузке), действующих на колеса скользящей вагонетки при самом суровых условиях нагрузки, (подъемник с максимальной мощностью 1000 кг).

Чтобы использовать подъемник на несущем основании пользователь должен сначала стабилизировать такое основание с помощью следующих процедур, описанных ниже.

ОСНОВАНИЕ

Подъемник должен быть установлен на основании с хорошей несущей способностью.

(Пластина (табличка) с техническими данными, указывающими максимальную мощность, присоединена к скользящему двойному рельсу).

Несущее основание состоит из частей, указанных в диаграмме на странице 29.

Структура должна быть собрана как показано в вышеупомянутой диаграмме. Необходимо проверить,  что соединительные гайки на арках были туго прикручены (позиция  2-3), на двойном рельсе (позиция 1) и болты скрепляющие поперечные перекладины соединительной арки (позиция 4).

Поперечные перекладины должны использоваться, чтобы стабилизировать основание. Категорически запрещено стабилизировать основание иначе, чем способом описанным ниже.

Так же запрещено использовать противовесы, которые просто лежат, не будучи постоянно прикрепленными к тыловой (задней) арке, чтобы предотвратить конструкцию от опрокидывания.

Основание может быть стабилизировано одним из следующих двух способов:

a) Стабилизация с использованием контейнеров с балластом.

Два контейнера с балластом, которые могут поставляться изготовителем, должны быть прикреплены (с использованием специальных зажимов) к подпоркам (стойкам) тыловой (задней) арки основания, как указано в диаграмме сборки.

Балласт в каждом контейнере должен иметь минимальную массу 350 кг.

В любом случае, минимальный полезный объем каждого из этих двух контейнеров не должен быть меньше чем 0.27 м.

Материал, которым будет заполнен контейнер, должен быть твердым, инертным, и его масса должна иметь объем, который больше  или равен 1300 кг\м.

.

Минимальная общая масса этих двух контейнеров, включая балласт должна быть 776 кг.

Чтобы проверить сопротивление опорной (несущей) поверхности, силы, приложенные в более низких концах арок, рассчитываются ( принимая во внимание, что у максимально  заполненных  контейнеров объем - 1300 кг\м ) при следующих условиях загрузки:

1) подъемник с грузом 1000 кг во внутреннем положении между этими двумя арками (позиция M)

2) подъемник с грузом 1000 кг в максимальном наклонном положении (позиция N)

b) Стабилизация с использованием якорей

Якорь должен быть сделан, путем присоединения задней (тыловой) арки основания к устойчивой конструкции с использованием цепей или скоб, согласно вычислениям и инструкциям, выполненным профессионально компетентным техником, который должен выдать специальное свидетельство.

Силы, приложенные в  концах основания и те силы, которые необходимы для их компенсации, чтобы гарантировать устойчивость, приведены в следующих таблицах, относительно следующих двух условий загрузки:

1) подъемник с грузом 1000 кг во внутреннем положении между двумя арками (позиция M)

2) подъемник с грузом 1000 кг в максимальном выдвинутом (наклоненном) положении (позиция N)

Основанный на измерениях и типе груза, который будет поднят, устройство должно быть установлено так чтобы груз не ударился о другие движущиеся тела или о стационарные части прилегающих конструкций во время движений при подъеме или опускании грузов.

Пользователь должен принять все необходимые меры, независимо от типа

выполнения установки, чтобы защитить себя от риска падения.

В особенности пользователь должен строго выполнить следующие инструкции:

а) подмости опоры должны быть достаточно широкими и, по внешним сторонам должны быть оборудованы стандартным ограждением и напольной оградительной планкой.

б) можно оставить открытый промежуток для того, чтобы передать лопату или ведро при условии, что в этом месте будет установлена напольная оградительная планка высотой не меньше чем 30 см. Открытый участок должен быть уменьшен до строго необходимых размеров и оснащен крепкими и жесткими боковыми перилами, из которых те, которые находятся напротив позиции натяжения, должны быть дополнительно защищены участками неподвижных подмостей.

c) две железных скобы, выступающие, по крайней мере, на 20 см, должны быть установлены на внутреннюю сторону опор описанных выше, на высоте 1.20 м. и перпендикулярно к открытому участку, которые будут использоваться как поддержка и защита для рабочего.

d) щиты (подмостки) из отдельных полок должны быть сформированы с помощью  досок с толщиной не меньше чем 5 см, которые должны опираться на поперечины (траверсы) и иметь расстояние, касающееся секций и центра, которые измерены относительно максимального груза, прогнозируемого для каждой из полок.

Табличка идентификации модели и регистрационного номера.

Для возможных неисправностей и для требования запасных частей и деталей, цитировать содержавшиеся данные на таблице в нашем центре технической помощи.

ЗАПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

К работе с машиной допускаются только рабочие в возрасте от 16 лет и старше с

средним уровнем навыков. Рекомендуют использовать машину на участках с хорошим освещением.

В любом случае, проверьте чтобы:

a) источник электроэнергии должен соответствовать тем показателям, которые обозначено  на пластине с техническими данными, прикрепленной к кожуху электрического двигателя;

b) Используемая электрическая вилка  является безопасной и  включает в себя штырьковый вывод заземления, который контактирует с контактный штырем заземления на штепселе, который поставляется вместе с устройством

c) электрическая вилка связана с эффективной системой заземления и питание подается от электростанции защищенной автоматическим прерывателем остаточного тока  и высокочувствительным термомагнитным выключателем (0.03A), все эти особенности скоординированы так, чтобы соответствовать предписаниям сформулированным UNICEI В 60204/1 сентября 93.

Выключатель должен быть установлен на линии электропитания возле машины;

d) сечение кабеля электропитания должно быть соразмерным длине этого кабеля, чтобы  избежать чрезмерного снижения напряжения, которое могло бы привести к сбоям.

Как пример, сечение 2.5 мм должно использоваться для расстояний меньше чем 30 м.

Для более длинных расстояний используйте кабели с сечением, больше чем или равным 4 мм.

Подъемником управляют через специальный пульт управления, который включает две кнопки SALITA- DISCESA, как показано в следующей диаграмме:

Необходимо провести испытание машины (подъем - спуск) (при отсутствии груза и затем при расчётной загрузке) для того чтобы проверить, что переключатель ограничения подъема работает правильно и что основание является устойчивым.

Проверяйте, правильность работы переключателя ограничения подъема в начале каждой рабочей смены.

Необходимо проверять исправность тормозной системы подъема груза каждые шесть месяцев и, в каждом случае, если в течение нормального рабочего цикла машины груз не остановился немедленно.

Нужно помнить, что после несколько минут использования машины,  температура корпуса двигателя может достигнуть 60°C, не мешая его правильному функционированию. Это явление может происходить в летнем сезоне.

ВНИМАНИЕ: Для хорошего функционирования подъемника рекомендуется соблюдать хорошее действие двигателя: не правильное использование может повлечь за собой разные аномалии, которые могут заблокировать тормоза и также привести к сгоранию обмоток.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРМОЗА

Самотормозящий двигатель собственного производства составляет  асинхронный двигатель и тормозную колодку.

Основная характеристика этого двигателя состоит в использовании движения самого двигателя для того, чтобы привести в действие движение тормозной колодки. Это возможно благодаря определенной строительной характеристике двигателя. Ферромагнитная вставка производит девиацию движения к якорю тормозной колодке, которая притягивается к двигателю в движении. В отключенном двигателе ротор остается блокированным.

Возможный расход тормозной накладки является причиной  неправильного функционирования тормоза где требуется регулирование заднего зажимного кольца (4) следующим образом:

- 	 1) снимать покрытие вентилятора (1) с внутреннем вентилятором (2)

- 	 2) ослабить три винта с шестигранной головкой  (3)

-	 3) вращать против часовой стрелки ¼ повор. зажим кольца (4) в случае блокирования тормозов вращать по часовой стрелке ¼ повор.

- 	 4) затянуть окончательно три винта (3)

- 	 5) восстановить внутренней вентилятор (2) с покрытием вентилятора (1).

Тормозная система груза должна быть представлена полугодовой проверкой и во всяком случае в течении нормального использования машины, для не случайного блокирования грузового момента.

Категорически запрещено разбирать и ремонтировать подъемник без предварительного отключения электропитания, путем отключения штепселя от электропитания.

Оператор должен работать в безопасном положении, то есть так, чтобы он был защищен от падения и так, чтобы он свободно видел траекторию перемещаемых грузов.

Если оператор использует привязные ремни, чтобы защитить себя от падения, они должны быть прикреплены к неподвижным частям и абсолютно неподвижны.

Основание подъемника или любой другой опорный элемент конструкции машины не может использоваться для фиксирования  привязных ремней.

- Доступ к области под вертикальной осью груза должен быть недоступен для

людей или, по крайней мере, должен быть знак, указывающий на опасность из-за подвешенных грузов.

Пользователь должен проверить, нет ли каких-либо людей в области под вертикальной осью груза.

Грузы должны подниматься строго вертикально, и поэтому запрещено использовать подъемник для наклонного подъема.

- Рекомендуется тщательно закреплять груз и использовать адекватные контейнеры для жидкости или сыпучих веществ.

- Запрещено использовать поднимающий трос для крепежа груза (см. рисунок).

Запрещено держаться  или касаться за поднимающий трос при опускании или поднятии груза, в особенности около переключателя ограничения подъема.

- В подъемнике используется двигатель IP44, с защитой от влаги и твердых тел размером, больше чем один миллиметр.

Запрещено использовать машину в окружающих средах, которые насыщены газом или если она подвергается прямым потокам воды или дождя.

- Также рекомендуется:

a) Не перегружать подъемник;

b) останавливать движение поднятия до того как будет задействован переключатель ограничения подъема, так как он должен использоваться только в случае чрезвычайной ситуации;

c) проверьте, чтобы напряжение не уменьшилось чрезмерно в течение фазы запуска (это

может препятствовать открытию тормоза);

d) убедитесь, что трос полностью не раскручивается. Минимум 2 оборота

троса должны оставаться на барабане, чтобы избежать повреждения из-за прямого действия груза на зажим, который держит трос.

Трос, намотанный на барабан подъемника, имеет большую длину, чем     максимальная теоретическая высота использования.

e) разместите вращающийся шток барабана  в горизонтальном положении, чтобы гарантировать то, что трос будет правильно намотан на барабан.

f) Максимальный диаметр намотанного троса должен гарантировать свободное место на сторонах барабан, равное 1,5 диаметра троса.

Внимание: изготовитель снимает с себя всю ответственность за травмирование людей или повреждение собственности в результате несоблюдения вышеупомянутых стандартов.

ПОВТОРНОЕ СООБЩЕНИЕ

В случае если подъемник, установленный на улице не  используется, целесообразно снимать его с несущей структуры, положить и держать его в не влажной и закрытой среде.

Если место использования подъемника находится внутри здания,  необходимо отключить его из розетки и защитить от пыли.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все устройство целиком построено по классу  А4, который соответствует 84000 операционным циклам.

Механизм построен по классу M4, который соответствует 3200 часам эксплуатации.

После количества операционных циклов, указанных выше, машина должна пройти капитальный ремонт в  сервисном центре обслуживания «EUROPEA».

Машина должна периодически осматриваться (каждые шесть месяцев или ежегодно), чтобы проверить общие эксплуатационное состояние (например: протечка масла, состояние питающих электрических кабелей и компонентов управления машиной, состояние  опорных элементов машины и т.д.).

Особенности:

- Тросы должны проверяться  каждые три месяца. Их заменена должна быть проведена немедленно, если есть любые порывы в единичных (элементарных) проводах, или если они искривлены, разбиты, согнуты, если сформировались узлы или если есть любое другое серьезное ухудшение (образование сильной ржавчины), или если они  изношенны в большой степени.

- О вышеупомянутых осмотрах нужно сообщить в специальной таблице (см. страницу 14), с указанием даты осмотра и подписи лица производящего осмотр.

- Тормозная система должна проверяться каждые шесть месяцев и каждый раз в течение нормального использования машины, если груз не останавливается немедленно.

- Расстояние между тормозным диском и электромагнитами регулируется с помощью установочной (стопорной) гайки, расположенной в конце вала электродвигателя.

Оно должно варьироваться между 0.3-0.5 мм.

- Кабель, крюк и регистр тормозной системы должны быть заменены квалифицированным персоналом или в центр обслуживания «EUROPEA».

- Контролировать периодически функциональность выключателя выкл. двигателя и клавиш кнопочной панели.

- контролировать периодически состояние электрических проводов;  если представляются сжимания, порезы на защитной прокладке, необходимо непосредственно их заменить. Когда подъемник используется преимущественно на улице, заменять кабели через 3-4 года.

- Для хорошего функционирования ограничителя опускания, необходимо  контролировать корректный механизм перемотки троса.

- Важно запомнить, что  в течении замены части (отрезка) троса, необходимо отмечать (покрывая лаком) последние два метра троса.

- Запрещено заменять трос с (отрезком) троса большей длины чем нужно, даже на несколько метров, употреблять трос только  Производителя. В этом случае двигатель предоставляется к перегрузке, вызывая его поломку, таким образом становится недействительным любое право гарантии.

- Вышеуказанные инспекции должны быть замечены  в специальном бланке с указанием даты проверки и подписью испытателя.

Не осуществлять контроли и операции технического обслуживания в течение функционирования подъемника.

Любое вмешательство технического обслуживания должно быть осуществлено с отключением двигателя от сети питания.

Ремонт может быть выполнен в центре обслуживания «TEA INTERNATIONAL».

Пользователь может запросить список уполномоченных центров обслуживания в любое время у дилеров или непосредственно у изготовителя.

ЗАПРОС ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ

Специальное руководство имеет таблицы с рисунками и названиями различных частей подъемника. Номер кода обозначен рядом с названием каждой части.

Запрос по запасным частям должен быть представлен центру обслуживания ТEA INTERNATIONAL  или дилеру.

Он должен включить следующее:

a) модель и регистрационный номер подъемника;

b) позиционный номер детали или соответствующий код;

c) требующееся количество.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК